民爆销售企业标准化检查表

受检单位：                                          检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 制度建设 | 1.执行流向登记制度，如实登记民爆物品进出库情况 |  |  |  |
|  |  | 2.设置安全保卫机构 |  |  |  |
|  |  | 3.有治安隐患发现记录 |  |  |  |
|  |  | 4.有定期召开安全例会记录 |  |  |  |
|  |  | 5.制定防盗抢、破坏预案，且每半年演练一次 |  |  |  |
|  |  | 6.制定隐患整改方案，且明确整改时限 |  |  |  |
|  |  | 7.组织隐患整改确认，且有确认记录 |  |  |  |
| 2 | 库区管理 | 1.不存在外部安全距离发生改变，导致不符合规定的情况 |  |  |  |
|  |  | 2.不存在擅自改建储存库结构的情况 |  |  |  |
|  |  | 3.库区内无堆放易燃物或种植针叶树、竹林等易燃油性植物 |  |  |  |
|  |  | 4.库区围墙不低于2米 |  |  |  |
|  |  | 5.库区安装周界报警、视频监控装置 |  |  |  |
|  |  | 6.有不少于2条大型犬 |  |  |  |
|  |  | 7.消防水池储水量符合规定 |  |  |  |
| 3 | 仓库管理 | 1.每个仓库悬挂警示标志牌，注明定员、定量 |  |  |  |
|  |  | 2.库房安装入侵报警、视频监控装置，报警、视频电线套金属管有效屏蔽 |  |  |  |
|  |  | 3.库房门安装防盗门、通风门 |  |  |  |
|  |  | 4.库房门窗能阻止鼠、鸟等小动物进入 |  |  |  |
|  |  | 5.库房金属构件、导静电胶皮有效接地 |  |  |  |
|  |  | 6.库内有放置温、湿度计，并每天记录 |  |  |  |
|  |  | 7.仓库落实双人双锁制度 |  |  |  |
|  |  | 8.单个储存库配足2个5kg 以上且在有效期内的磷酸胺盐干粉灭火器 |  |  |  |
|  |  | 9.物品堆放稳固整齐，且有标记品种、规格和数量的标识牌 |  |  |  |
|  |  | 10.危险品应成垛堆放；应设置不小于0.6m宽的检查通道和不小于1.2m宽的装运通道 |  |  |  |
|  |  | 11.堆垛边缘与墙距离不小于0.6m |  |  |  |
|  |  | 12.雷管堆高度低于1.6米 |  |  |  |
|  |  | 13.炸药、索类堆高是否低于1.8米 |  |  |  |
|  |  | 14.仓库无超量储存 |  |  |  |
|  |  | 15.仓库账、物相符 |  |  |  |
|  |  | 16.仓库无存放杂物 |  |  |  |
|  |  | 17.仓库防雷检测合格 |  |  |  |
| 4 | 值班值守 | 1.每班值守不少于3人，年龄为18-55岁 |  |  |  |
|  |  | 2.值班室安装防盗门、窗 |  |  |  |
|  |  | 3.报警值守员无脱岗情况存在 |  |  |  |
|  |  | 4.值班室张贴常用报警电话号码、配置24小时畅通电话 |  |  |  |
|  |  | 5.值班室配置自卫器具 |  |  |  |
|  |  | 6.值班室不得安置床铺 |  |  |  |
| 5 | 视频监控 | 1.监控视频储存时间不少于30天 |  |  |  |
|  |  | 2.监控视频能明确辨识被摄录人员、车辆和其他物品标识特征 |  |  |  |
|  |  | 3.报警、视频监控具有应急备用电源 |  |  |  |
| 检查发现的主要问题 |  |  |  |  |  |
| 整改意见和期限 |  | 请被检查对象按照本行业相关标准、规范的要求，立即开展整改，并于 年 月 日前将整改情况报送我局。 |  |  |  |
| 检查单位： 检查人： 受检单位负责人： |  |  |  |  |  |
| 备注：根据闽工信函装备〔2025〕64号的文件要求，县级工信部门要对属地所有民爆企业每月至少开展一次“全覆盖”检查。检查需对照标准化检查清单进行抽查，每次检查至少抽查5项以上，检查项目全年至少抽查一次。 |  |  |  |  |  |